Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ip address 10.101.117.49 255.255.255.248

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#ip address 10.101.117.33 255.255.255.240

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface g0/2

Router(config-if)#ip address 10.101.117.1 255.255.255.224

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#exit

Access-list:

Router(config)#access-list 199 permit tcp 10.101.117.32 0.0.0.15 10.101.117.0 0.0.0.31 eq 22

Router(config)#access-list 199 permit icmp any any

Router(config)#interface g0/2

Router(config-if)#ip access-group 199 out

Router(config-if)#exit

Router(config)#end

Router#write memory

Router#write memory

Swa

Switch>en

Switch#conf t

Switch(config)#hostname SWA

SWA(config)#

SWA(config)#interface vlan 1

SWA(config-if)#ip address 10.101.117.50 255.255.255.248

SWA(config-if)#no shutdown

SWA(config-if)#exit

SWA(config)#

SWA(config)#ip default-gateway 10.101.117.49

SWA(config)#

SWA(config)#enable secret ciscoenpa55

SWA(config)#line console 0

SWA(config-line)#password ciscoconpa55

SWA(config-line)#login

SWA(config-line)#end

SWA#write memory

Swb

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname SWB

SWB(config)#

SWB(config)#interface vlan 1

SWB(config-if)#ip address 10.101.117.34 255.255.255.240

SWB(config-if)#no shutdown

SWB(config-if)#exit

SWB(config)#

SWB(config)#ip default-gateway 10.101.117.33

SWB(config)#

SWB(config)#ip domain-name network.com

SWB(config)#username Admin secret Adminpa55

SWB(config)#

SWB(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

SWB(config)#

SWB(config)#line vty 0 4

SWB(config-line)#login local

SWB(config-line)#transport input ssh

SWB(config-line)#

SWB(config-line)#enable secret ciscoenpa55

SWB(config)#line console 0

SWB(config-line)#password ciscoconpa55

SWB(config-line)#login

SWB(config-line)#end

SWB#write memory

Swc

Switch>enable

Switch#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Switch(config)#hostname SWC

SWC(config)#

SWC(config)#interface vlan 1

SWC(config-if)#ip address 10.101.117.2 255.255.255.224

SWC(config-if)#no shutdown

SWC(config-if)#exit

SWC(config)#

SWC(config)#ip default-gateway 10.101.117.1

SWC(config)#

SWC(config)#ip domain-name network.com

SWC(config)#username Admin secret Adminpa55

SWC(config)#

SWC(config)#crypto key generate rsa

How many bits in the modulus [512]: 1024

SWC(config)#

*Mar 1 0:9:25.918: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled

SWC(config)#line vty 0 4

SWC(config-line)#login local

SWC(config-line)#transport input ssh

SWC(config-line)#

SWC(config-line)#enable secret ciscoenpa55

SWC(config)#line console 0

SWC(config-line)#password ciscoconpa55

SWC(config-line)#login

SWC(config-line)#end

SWC#write memory

pcb

ping 10.101.117.2

ssh -l Admin 10.101.117.2        pass: Adminpa55

allowed

pca

ping 10.101.117.2

allowed

ssh -l Admin 10.101.117.2

not allowed