R1

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R1

R1(config)#

R1(config)#interface g0/1

R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#interface s0/0/0

R1(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

R1(config-if)#clock rate 64000

R1(config-if)#no shutdown

R1(config-if)#exit

R1(config)#

R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.1.1.2

R1(config)#

R1(config)#end

R1#write memory

R2

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R2

R2(config)#

R2(config)#interface s0/0/0

R2(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#

R2(config)#interface s0/0/1

R2(config-if)#ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

R2(config-if)#clock rate 64000

R2(config-if)#no shutdown

R2(config-if)#exit

R2(config)#

R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.1.1

R2(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 10.2.2.1

R2(config)#

R2(config)#end

R2#write memory

R3

Router>enable

Router#configure terminal

Router(config)#hostname R3

R3(config)#

R3(config)#interface g0/1

R3(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface s0/0/1

R3(config-if)#ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

R3(config-if)#no shutdown

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.2.2.2

R3(config)#

R3(config)#end

R3#write memory

Ospf:

R1

R1>enable

R1#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R1(config)#

R1(config)#router ospf 1

R1(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

R1(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

R1(config-router)#exit

R1(config)#

R1(config)#end

R2

R2>enable

R2#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R2(config)#

R2(config)#router ospf 1

R2(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0

R2(config-router)#exit

R2(config)#

R2(config)#end

R2#

R3

enable

configure terminal

router ospf 1

network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0

exit

end

firewall

R3>enable

R3#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

R3(config)#zone security INSIDE

R3(config-sec-zone)#exit

R3(config)#zone security OUTSIDE

R3(config-sec-zone)#exit

R3(config)#class-map type inspect match-any ALLOWED-PROTOCOLS

R3(config-cmap)#match protocol icmp

R3(config-cmap)#match protocol http

R3(config-cmap)#match protocol https

R3(config-cmap)#match protocol ssh

R3(config-cmap)#exit

R3(config)#policy-map type inspect INSIDE-POLICY

R3(config-pmap)#class type inspect ALLOWED-PROTOCOLS

R3(config-pmap-c)#inspect

R3(config-pmap-c)#exit

R3(config-pmap)#exit

R3(config)#zone-pair security INSIDE-OUTSIDE source INSIDE destination OUTSIDE

R3(config-sec-zone-pair)#service-policy type inspect INSIDE-POLICY

R3(config-sec-zone-pair)#exit

R3(config)#interface g0/1

R3(config-if)#zone-member security INSIDE

R3(config-if)#exit

R3(config)#

R3(config)#interface s0/0/1

R3(config-if)#zone-member security OUTSIDE

R3(config-if)#exit

R3(config)#