R1

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:10::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#interface g0/1

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:11::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#interface s0/0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:12::1/64

Router(config-if)#no shutdown

R2

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:12::2/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#interface s0/0/1

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:23::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/1

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:23::2/64

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#

Router(config-if)#interface g0/0

Router(config-if)#ipv6 address 2001:DB8:1:30::1/64

Router(config-if)#no shutdown

Ospf

R1

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#ipv6 router ospf 10

Router(config-rtr)#router-id 1.1.1.1

Router(config-rtr)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface g0/1

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#end

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: C

R2

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#ipv6 router ospf 10

Router(config-rtr)#router-id 2.2.2.2

Router(config-rtr)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/1

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#end

00:53:20: %OSPFv3-5-ADJCHG: Process 10, Nbr 1.1.1.1 on Serial0/0/0 from LOADING to FULL, Loading Done

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 unicast-routing

Router(config)#

Router(config)#ipv6 router ospf 10

Router(config-rtr)#router-id 3.3.3.3

Router(config-rtr)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface s0/0/1

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ipv6 ospf 10 area 0

Router(config-if)#exit

Router(config)#

Router(config)#end

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Acl

Router>enable

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#ipv6 access-list BLOCK_PC1

Router(config-ipv6-acl)#deny ipv6 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:1:30::/64

Router(config-ipv6-acl)#permit ipv6 any any

Router(config-ipv6-acl)#exit

Router(config)#interface g0/0

Router(config-if)#ipv6 traffic-filter BLOCK_PC1 out

Router(config-if)#exit

Router(config)#end

Router#

%SYS-5-CONFIG_I: Configured