Router 1

Ip:

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#clock timezone IST 5 30

interface g0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown

interface s0/0/0
ip address 10.1.1.1 255.255.255.252
clock rate 64000
no shutdown

odpf md5:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.1.1.1 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#interface s0/0/0

Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

Router(config-if)#ex

Ntp:

Router(config)#ntp server 192.168.1.5

Router(config)#ntp update-calendar

Syslog:

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#logging 192.168.1.6

Router(config)#logging trap debugging

Router(config)#

Router 2

Ip:

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#clock timezone IST 5 30

interface s0/0/0

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

no shutdown

interface s0/0/1

ip address 10.2.2.2 255.255.255.252

clock rate 64000

no shutdown

ospf md5:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 10.1.1.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#ex

Router(config)#interface se0/0/0

Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

Router(config-if)#ex

Router(config)#interface se0/0/1

Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

Router(config-if)#ex

Ntp:

Router(config)#ntp server 192.168.1.5

Router(config)#ntp update-calendar

Syslog:

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#logging 192.168.1.6

Router(config)#logging trap debugging

Router(config)#

Router3

Ip:

Router>en

Router#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router(config)#clock timezone IST 5 30

interface g0/1

ip address 192.168.3.1 255.255.255.0

no shutdown

interface s0/0/1

ip address 10.2.2.1 255.255.255.252

no shutdown

ospf md5:

Router(config)#router ospf 1

Router(config-router)#network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0

Router(config-router)#network 10.2.2.0 0.0.0.3 area 0

Router(config-router)#ex

Router(config)#interface s0/0/1

Router(config-if)#ip ospf authentication message-digest

Router(config-if)#ip ospf message-digest-key 1 md5 cisco

Ssh:

Router(config-if)#ip domain-name cisco.com

Router(config)#

Router(config)#username admin privilege 15 secret cisco

Router(config)#

Router(config)#crypto key generate rsa

Router(config)#ip ssh version 2

Please create RSA keys (of at least 768 bits size) to enable SSH v2.

Router(config)#

Router(config)#line vty 0 4

Router(config-line)#login local

Router(config-line)#transport input ssh

Router(config-line)#exit

Ntp:

Router(config)#ntp server 192.168.1.5

Router(config)#ntp update-calendar

Syslog:

Router(config)#service timestamps log datetime msec

Router(config)#service timestamps debug datetime msec

Router(config)#

Router(config)#logging 192.168.1.6

Router(config)#logging trap debugging

Router(config)#

Command to check:

show ntp status

show clock

show logging